# Единая методика построения и применения нейросетевой системы инверсии

## 1. Цель и общая схема

Разработана двухступенчатая система инверсии синтетических электромагнитных каротажных данных. Система восстанавливает семь параметров локальной трехслойной анизотропной геоэлектрической модели по 40 сигнальным признакам, а затем уточняет полученную оценку путем оптимизации через замороженную прямую нейросеть.

Полная цепочка состоит из пяти вычислительных этапов:

- Генерация большого физически рассчитанного датасета с использованием empymod.

- Обучение прямого суррогата 7 параметров -> 40 сигналов.

- Обучение обратного физически информированного суррогата 40 сигналов -> 7 параметров.

- Формирование синтетического каротажа при перемещении прибора вдоль скважины.

- Сквозная инверсия каротажа обратной сетью и последующее физическое уточнение методом проецируемого градиентного спуска.

Итоговая вычислительная схема имеет вид:

Геоэлектрические параметры X

|

v

empymod -> сигналы Y

|

v

Прямой суррогат FWD: X -> Y

|

v

Обратный суррогат INV: Y -> X_0

|

v

PGD через замороженный FWD

|

v

Уточненная модель X*

Здесь X содержит параметры геоэлектрической модели, Y — 40 сигнальных признаков, X_0 — начальную оценку обратной сети, а X* — результат физического уточнения.

## 2. Геоэлектрическая модель

Используется трехслойная модель с горизонтально однородными слоями и вертикальной анизотропией среднего слоя. Вектор параметров имеет вид:

X = [Rh_up, Rh_pl, Rv_pl, Rh_dn, D_up, D_dn, Alpha]

где:

- Rh_up — горизонтальное удельное электрическое сопротивление верхнего слоя, Ом·м;

- Rh_pl — горизонтальное сопротивление среднего слоя, Ом·м;

- Rv_pl — вертикальное сопротивление среднего слоя, Ом·м;

- Rh_dn — горизонтальное сопротивление нижнего слоя, Ом·м;

- D_up — расстояние до верхней границы среднего слоя, м;

- D_dn — расстояние до нижней границы среднего слоя, м;

- Alpha — угол ориентации прибора, градусы.

Для верхнего и нижнего слоев в основном датасете принимается изотропия. Для среднего слоя коэффициент, передаваемый в empymod, рассчитывается как:

aniso_pl = sqrt(Rv_pl / Rh_pl)

Таким образом, величина Rv_pl/Rh_pl является отношением вертикального и горизонтального сопротивлений, а не непосредственным значением параметра aniso, передаваемого в решатель.

В генераторе основного датасета используются диапазоны:

Rh_up, Rh_pl, Rh_dn, Rv_pl: 1-1000 Ом·м

D_up, D_dn:                 0.05-4.0 м

Alpha:                      60-120 градусов

При адаптивном формировании анизотропии значение Rv_pl выбирается так, чтобы одновременно выполнялись ограничения диапазона сопротивлений и условие Rv_pl <= 1000 Ом·м.

## 3. Формирование обучающего датасета

### 3.1. Выборка параметров

Формируется 2 500 000 базовых точек методом Latin Hypercube Sampling с фиксированным seed = 12345. Сопротивления выбираются равномерно в логарифмическом масштабе, то есть:

log10(R) ~ Uniform(log10(1), log10(1000))

Диаметры границ и угол выбираются равномерно в линейном масштабе.

Для каждой базовой модели формируется зеркальная модель:

Rh_up <-> Rh_dn

D_up  <-> D_dn

Alpha -> 180 - Alpha

Параметры среднего слоя Rh_pl и Rv_pl при зеркальном преобразовании не изменяются. Благодаря этому итоговый датасет содержит 5 000 000 строк.

### 3.2. Расчет физических сигналов

Для каждой базовой точки с помощью empymod рассчитываются четыре компоненты электромагнитного поля:

Hxx, Hxz, Hzx, Hzz

Используются две частоты:

400 кГц и 2 МГц

Передающие и приемные координаты формируются с учетом угла Alpha. Из компонент поля вычисляются ориентированные компоненты Vzz и Vzx:

Vzz = sin^2(Alpha)*Hxx

+ sin(Alpha)*cos(Alpha)*(Hxz + Hzx)

+ cos^2(Alpha)*Hzz

Vzx = -sin(Alpha)*cos(Alpha)*Hxx

+ sin^2(Alpha)*Hxz

- cos^2(Alpha)*Hzx

+ sin(Alpha)*cos(Alpha)*Hzz

Для канала ZZ рассчитываются фазовые разности между двумя приемниками. Четыре исходных фазовых значения преобразуются в четыре симметризованных признака линейной комбинацией:

S1 = 0.75*T1 + 0.50*T2 - 0.25*T3

S2 = 0.25*T1 + 0.50*T2 + 0.25*T3

S3 = 0.25*T2 + 0.50*T3 + 0.25*T4

S4 = -0.25*T2 + 0.50*T3 + 0.75*T4

Для канала ZX рассчитываются комплексные отношения S_A и S_B. Для каждого из четырех расстояний измерительной схемы сохраняются амплитуда и фаза. На одной частоте получается:

4 признака ZZ + 4*(амплитуда A, фаза A, амплитуда B, фаза B) = 20 признаков

На двух частотах формируется 40 признаков.

### 3.3. Аналитическое получение зеркальных сигналов

Зеркальные модели повторно не рассчитываются через empymod. Их сигналы получают из сигналов базовой модели по симметрии:

- признаки ZZ остаются неизменными;

- амплитуды ZX преобразуются как Amp_mirror = 1/Amp;

- фазы ZX преобразуются как Phase_mirror = -Phase.

Это сокращает количество физических расчетов примерно в два раза. Данное преобразование применяется к признакам, относящимся к ZX; признаки ZZ считаются инвариантными.

### 3.4. Организация вычислений

Расчет разбивается на чанки. Размер итогового чанка составляет 2000 строк: 1000 базовых моделей и 1000 зеркальных моделей. Каждый чанк сохраняется в отдельный файл Parquet с использованием сжатия zstd.

После завершения физического расчета чанки последовательно объединяются в итоговый файл dataset_7p_splitZX_40f.parquet. Склейка выполняется потоково, поэтому весь датасет одновременно не загружается в оперативную память.

Режим RESUME = True позволяет пропускать уже рассчитанные чанки после прерывания. При изменении генератора, seed, диапазонов параметров или набора признаков временные чанки должны быть удалены перед новым расчетом.

Если empymod завершается ошибкой на отдельной точке, строка заполняется значениями NaN, а обработка остальных точек продолжается. Перед обучением такие строки удаляются.

## 4. Обучение прямого суррогата

### 4.1. Архитектура

Прямой суррогат аппроксимирует отображение:

7 параметров -> 40 сигналов

Используется полносвязная сеть:

7 -> 512 -> 1024 -> 512 -> 256 -> 40

Между скрытыми слоями применяется функция активации GELU, выходной слой является линейным. Обучение выполняется с функцией потерь MSE и оптимизатором Adam с начальной скоростью обучения 0.001.

### 4.2. Предварительная обработка

Перед масштабированием удаляются строки, содержащие нефинитные параметры или сигналы. Затем выполняются следующие преобразования:

- четыре сопротивления переводятся в log10;

- 16 амплитудных каналов ZX переводятся в log10;

- диаметры, угол, фазы и признаки ZZ сохраняются в исходном масштабе;

- входы и выходы стандартизируются с помощью StandardScaler.

Скейлеры подгоняются только по обучающей выборке. Средние значения и масштабы сохраняются в файлах scaler_X_mean.txt, scaler_X_scale.txt, scaler_Y_mean.txt и scaler_Y_scale.txt.

Восстановление амплитуды после работы сети выполняется в обратном порядке:

1. денормализация выходного канала;

2. Amp = 10^log10(Amp).

Ошибки амплитудных каналов переводятся в децибелы по формуле:

MAE_dB = 20 * MAE_log10(Amp)

Фазы и признаки ZZ оцениваются в градусах.

### 4.3. Разбиение на обучение и валидацию

Используется групповое разбиение SPLIT_MODE = 'group'. Исходная и зеркальная строки получают один идентификатор базовой точки и целиком попадают только в обучение либо только в валидацию.

При VAL_SPLIT = 0.1 около 10% базовых групп используются для валидации. Такое разбиение предотвращает утечку информации через зеркальные пары.

Поддерживается также режим canonical, в котором обучается только половина моделей с Alpha <= 90°. В этом режиме применение симметрии для Alpha > 90° переносится на C++-сторону. В рассматриваемой конфигурации используется режим group.

### 4.4. Выбор лучших весов

Обучение выполняется до 250 эпох пакетами по 8192 образца. Используются:

- ReduceLROnPlateau с уменьшением скорости обучения в 0.3 раза после 8 эпох без улучшения;

- ранняя остановка после 30 эпох без улучшения валидационной ошибки.

Сохраняется состояние с минимальным Val MSE, то есть веса лучшей эпохи. Экспортируются текстовые матрицы весов и смещений, файл модели PyTorch, параметры масштабирования и метаданные препроцессинга.

## 5. Обучение обратного физически информированного суррогата

### 5.1. Назначение и архитектура

Обратная сеть аппроксимирует отображение:

40 сигналов -> 7 параметров

Архитектура имеет вид:

40 -> 512 -> 1024 -> 512 -> 256 -> 7

Между скрытыми слоями используется GELU, выходной слой линейный.

Термин PINN в данном случае используется в расширенном прикладном смысле. Сеть не решает дифференциальное уравнение непосредственно. Физическое ограничение реализуется через замороженный прямой суррогат, поэтому более точным является обозначение physics-informed inverse surrogate.

### 5.2. Составная функция потерь

Для предсказанных параметров X_pred и сигнала Y_clean используется функция:

L_total = L_geo + lambda_phys * L_phys

где:

L_geo  = MSE(X_pred, X_target)

L_phys = MSE(FWD(X_pred), Y_clean)

В текущей конфигурации:

lambda_phys = 2.0

L_geo обеспечивает соответствие целевым параметрам датасета. L_phys проверяет, воспроизводят ли предсказанные параметры исходный сигнал через замороженный прямой суррогат.

Прямой суррогат загружается из файлов FWD_W*.txt и FWD_b*.txt, после чего его веса замораживаются. При этом градиент через прямую сеть проходит к параметрам, выдаваемым обратной сетью.

### 5.3. Согласованный препроцессинг

Обратная сеть использует те же скейлеры, что и прямой суррогат. Скейлеры не подгоняются заново. Это обеспечивает единую шкалу на всех этапах:

сигнал -> препроцессинг -> INV -> параметры -> FWD -> сигнал

Повторное обучение скейлеров на другой выборке нарушило бы совместимость между обратной сетью, прямой сетью и C++-инференсом.

### 5.4. Слепая зона

Для учета ограниченной глубины исследования введена слепая зона. Если граница находится на глубине D >= 3.8 м, она заменяется сентинелом 4.0 м:

D >= 3.8 м -> D = 4.0 м

Соответствующее сопротивление заменяется сопротивлением среднего пласта:

Rh_up = Rh_pl

Rh_dn = Rh_pl

В результате обратная сеть обучается не восстанавливать точное положение границы за пределами зоны исследования, а выдавать согласованное обозначение «граница неразличима».

### 5.5. Шум и валидация

На вход обратной сети добавляется шум, заданный в физических единицах:

- амплитудные каналы: СКО 0.05 дБ;

- фазовые и ZZ-каналы: СКО 0.2°.

Затем шум переводится в стандартизированную шкалу каждого канала. В обучении шум генерируется заново для каждого батча. В валидации шум фиксируется один раз и используется на всех эпохах. Это исключает влияние случайной смены валидационного шума на выбор лучшей эпохи и работу планировщика скорости обучения.

### 5.6. Обучение и экспорт

Обратная сеть обучается не более 500 эпох пакетами по 16384 образца. Начальная скорость обучения равна 0.0005. Используются ReduceLROnPlateau с коэффициентом 0.5 и ранняя остановка после 50 эпох без улучшения.

Веса экспортируются из лучшей эпохи. В общем каталоге движка сохраняются:

- файлы прямой сети FWD_*;

- файлы обратной сети INV_*;

- файл PINN_40sig_7p.pt;

- скейлеры;

- preprocess_meta.json;

- отчет val_mae_params.txt.

Ошибки сопротивлений в отчете указываются в декадах логарифма, глубины — в метрах, угол — в градусах. Ошибка 0.1 декады означает мультипликативное отклонение примерно в 10^0.1, то есть около 26%.

## 6. Формирование синтетического каротажа

Для проверки всей системы создается синтетический каротаж при перемещении прибора вдоль скважины.

Диапазон измерительной глубины:

MD = 0-15 м

шаг = 0.1 м

Пласт толщиной 3 м располагается на интервале:

MD = 5-8 м

На каждой глубине формируется локальная трехслойная модель относительно текущего положения прибора. Расстояния до кровли и подошвы ограничиваются значением 4 м, что соответствует принятой глубине исследования.

При проходе прибора через кровлю, тело и подошву пласта изменяются локальные значения Rh_up, Rh_pl, Rv_pl, Rh_dn, D_up и D_dn. Угол прибора фиксируется на уровне 85°.

Используемые сопротивления:

Rh_up = 2 Ом·м

Rh_pl = 50 Ом·м

Rh_dn = 2 Ом·м

В тестовом скрипте параметры ANIS_UP, ANIS_PL и ANIS_DN задаются как отношения Rv/Rh, после чего в empymod передается квадратный корень этого отношения. При текущей конфигурации:

верхний слой: Rv/Rh = 2

пласт:        Rv/Rh = 1

нижний слой:  Rv/Rh = 2

CSV-файл содержит:

- MD;

- 7 истинных параметров локальной модели;

- 40 рассчитанных сигналов.

После физического расчета к сигналам добавляется мультипликативный гауссов шум:

Y_noisy = Y_clean * (1 + epsilon)

epsilon ~ N(0, 0.005^2)

Фактическое стандартное отклонение составляет 0.5% от значения сигнала. MD и истинные параметры не зашумляются.

Следует отметить, что эта модель шума не полностью совпадает с шумом, использованным при обучении обратной сети. В обучении амплитуды возмущаются в дБ, а фазы и ZZ — аддитивно в градусах. В тестовом каротаже относительный шум применяется ко всем 40 каналам. Поэтому результаты такого теста характеризуют работу сети на близком, но не идентичном распределении шума.

## 7. Сквозная инверсия каротажа

### 7.1. Начальная оценка

Для каждой точки MD 40 сигналов проходят тот же препроцессинг, что использовался при обучении. Амплитудные каналы переводятся в log10, затем все каналы стандартизируются загруженными скейлерами.

Обратная сеть формирует начальную оценку:

X_0 = INV(Y)

Затем оценка ограничивается физическими диапазонами:

Rh:    1-1000 Ом·м

D:     0.05-4.0 м

Alpha: 60-120 градусов

Сопротивления ограничиваются в логарифмической шкале, соответствующей обучению сети.

### 7.2. Физическое уточнение

После начальной оценки выполняется оптимизация параметров по ошибке реконструкции сигналов через замороженный прямой суррогат:

L_phys(X) = mean((FWD(X) - Y)^2)

На каждой итерации выполняются следующие операции:

- вычисляется сигнал FWD(X);

- рассчитывается физическая ошибка;

- вычисляется градиент по параметрам X;

- параметры обновляются оптимизатором Adam;

- результат проецируется обратно в физически допустимый диапазон;

- применяются ограничения выбранной геологической гипотезы.

Для каждой топологии используется 150 шагов оптимизации с начальной скоростью обучения 0.015.

### 7.3. Гипотезы числа различимых границ

Алгоритм последовательно рассматривает три каскадные гипотезы.

Модель 0: ни одна граница не различима.

Обе границы устанавливаются на дальнем пределе зоны исследования:

D_up = D_dn = 4.0 м

Rh_up = Rh_dn = Rh_pl

Эта модель соответствует ситуации, в которой локальный сигнал не требует явного включения кровли или подошвы.

Модель 1: различима одна граница.

Сравниваются текущие оценки расстояний до кровли и подошвы. Более близкая граница сохраняется, а дальняя устанавливается в слепое значение:

D_far = 4.0 м

Rh_far = Rh_pl

Модель 1 не является независимой классификацией. Выбор сохраняемой границы выполняется на основе текущего результата оптимизации.

Модель 2: различимы две границы.

Оптимизация начинается с результата модели 1. Ближайшая граница и связанное с ней сопротивление фиксируются, а вторая граница и ее сопротивление уточняются. Если ближе кровля, фиксируются D_up и Rh_up; если ближе подошва, фиксируются D_dn и Rh_dn.

Поэтому модели 0, 1 и 2 следует трактовать как каскадные гипотезы числа границ, различимых в зоне исследования:

модель 0: 0 границ

модель 1: 1 граница

модель 2: 2 границы

## 8. Выходные результаты и визуализация

Для каждой глубины формируется таблица с оценками параметров для рассматриваемых моделей. Строятся графики:

- истинные и восстановленные глубины кровли и подошвы;

- горизонтальное сопротивление пласта Rh_pl;

- сопротивления верхнего и нижнего смежных слоев;

- отношение Rv_pl/Rh_pl как показатель анизотропии;

- угол Alpha.

Сопротивления отображаются в логарифмическом масштабе. Истинные параметры используются только для контроля и визуального сравнения. Они не участвуют в функции потерь сквозной инверсии.

В текущей версии итогового CSV сохраняются MD, сопротивления и глубины для моделей 0-2, но угол Alpha в итоговую CSV-матрицу не включается. Значения угла выводятся в консоль и отображаются на графике. Если угол должен анализироваться машинно вместе с остальными параметрами, его следует добавить в состав итогового CSV.

## 9. Контроль корректности и воспроизводимости

Для воспроизводимости фиксируются seed генераторов параметров, NumPy и PyTorch. Основные значения:

seed генерации датасета: 12345

seed обучения и теста сетей: 42

Необходимо контролировать:

- число строк после удаления нефинитных значений;

- число физических расчетов, завершившихся NaN;

- соответствие размеров матриц весов архитектуре сетей;

- совпадение скейлеров FWD, INV и C++-движка;

- отсутствие пересечения зеркальных групп между train и val;

- соответствие состава 40 каналов заголовкам и индексам амплитуд;

- обратное преобразование log10 для сопротивлений и амплитуд;

- физическую реконструкцию сигналов после финальной инверсии.

Побитовая воспроизводимость на CUDA не гарантируется без включения всех детерминированных алгоритмов PyTorch и фиксации версии библиотек и аппаратной среды.

## 10. Ограничения методики

- Прямая и обратная сети обучаются на аппроксимации empymod, поэтому физическое уточнение в пятом скрипте оптимизируется относительно FWD-суррогата, а не непосредственно относительно исходного решателя.

- Слепая зона означает, что параметры за пределом 3.8 м не восстанавливаются как точные физические значения; они заменяются согласованными значениями-сентинелами.

- Мультипликативный шум тестового каротажа отличается от шумовой модели обучения обратной сети, особенно для фазовых и ZZ-каналов.

- В обратной сети используется линейный выход. Физические диапазоны строго контролируются на этапе PGD, но не гарантируются самим выходом сети до проекции.

- Три топологии являются каскадными гипотезами и зависят от предыдущих результатов, поэтому их нельзя рассматривать как полностью независимые оценки.

- Глобальное сглаживание каротажа фактически отключено: TV_WEIGHT_GEO = 0 и TV_WEIGHT_ANG = 0. Маска активного сигнала при этом непосредственно блокирует обновление глубин на неактивных точках.

- Маска активности строится по стандартному отклонению амплитуд в стандартизированном пространстве с порогом 0.045; этот порог является эвристическим и не равен непосредственно физическому уровню шума.

- При зеркальном расширении датасета корректность аналитического преобразования должна быть подтверждена отдельной проверкой на исходных физических расчетах для выборки моделей.

## 11. Итоговая формулировка методики

Предложенная система представляет собой каскадную нейросетевую инверсию синтетических электромагнитных каротажных данных. Сначала методом Latin Hypercube Sampling формируется набор трехслойных анизотропных геоэлектрических моделей, для которых сигналы рассчитываются с помощью empymod. Для уменьшения вычислительных затрат зеркальные модели получают аналитически из базовых физических расчетов.

На первом этапе обучения полносвязный прямой суррогат аппроксимирует отображение семи геоэлектрических параметров в 40 сигнальных признаков. На втором этапе обратная сеть восстанавливает семь параметров по сигналам. Ее функция потерь включает как геометрическую ошибку параметров, так и физическую ошибку реконструкции сигналов через замороженный прямой суррогат. Все этапы используют единый набор скейлеров и согласованный препроцессинг.

Для проверки создается синтетический каротаж при перемещении прибора через пласт толщиной 3 м. К каждому положению прибора применяется обратная сеть, после чего начальная оценка уточняется методом Adam-based projected gradient descent через прямую сеть. Уточнение выполняется для трех каскадных гипотез: отсутствия различимых границ, одной различимой границы и двух различимых границ. Итоговые параметры сравниваются с эталонным синтетическим профилем по глубине, сопротивлению, анизотропии и углу ориентации прибора.