Нейросетевой вычислительный контур прямой и обратной задач электромагнитного каротажа с каскадной инверсией топологий T0–T1–T2

Аннотация

Рассмотрен вычислительный метод оперативной инверсии многоканальных данных электромагнитного каротажа в трехслойной анизотропной модели среды. Задача заключается в восстановлении четырех сопротивлений, двух расстояний до границ и угла наклона прибора по вектору из 40 измерительных каналов. Эталонные отклики формируются полуаналитическим электромагнитным решателем на базе пакета empymod. Несмотря на высокую точность, многократное обращение к такому решателю внутри процедуры инверсии ограничивает возможность работы в реальном времени.

Для ускорения прямого расчета построена нейросетевая аппроксимация оператора на основе многослойного перцептрона с архитектурой 7–512–1024–512–256–40. Обратная задача решается гибридным способом. Обратная сеть с архитектурой 40–512–1024–512–256–7 формирует начальное приближение параметров, после чего выполняется проекционная оптимизация методом Adam по невязке между измеренными и синтетическими сигналами. Физическое ограничение задается замороженной прямой сетью. Для учета различного количества наблюдаемых границ реализован каскад топологических моделей: T0 — отсутствие наблюдаемых границ, T1 — одна наблюдаемая граница, T2 — две наблюдаемые границы.

В прямой сети использованы 20 млн синтетических примеров, рассчитанных эталонным решателем. Средняя погрешность аппроксимации составила 0,12 %, максимальная — 2,0 % для наиболее сложных контрастных моделей, время вычисления одного отклика — около 12 мкс, размер сохраненных весов — около 4 МБ. Показана возможность переноса эксплуатационного вычислительного контура из PyTorch в C++ с использованием библиотеки Eigen. Предложенный подход предназначен для снижения вычислительной стоимости инверсии и создания основы для локальной обработки данных в забойной телесистеме.

Ключевые слова: электромагнитный каротаж, прямая задача, обратная задача, инверсия, слоистая среда, анизотропия, нейросетевой суррогат, physics-guided inversion, проекционная оптимизация, геонавигация, забойная обработка данных.

1. Введение

Каротаж представляет собой активное физическое зондирование горной породы и регистрацию ее отклика на внешнее возбуждение. В электромагнитном каротаже отклик определяется распределением электрического сопротивления или проводимости, диэлектрическими и магнитными свойствами среды, геометрией границ пластов и положением прибора относительно разреза.

Вычислительная интерпретация каротажных данных включает прямую и обратную задачи. Прямая задача определяет отклик измерительной системы по известной модели среды. Обратная задача восстанавливает параметры модели по измеренному отклику. В общем случае обратное отображение является неоднозначным и чувствительным к шуму, ограниченной глубине исследования и ошибкам физической модели.

Для геонавигации недостаточно получить решение с приемлемой точностью. Необходимо выполнять обновление параметров с задержкой, совместимой с темпом бурения и частотой опроса прибора. При использовании итерационной инверсии прямой оператор вызывается многократно для каждой каротажной точки. Поэтому время одного прямого расчета становится определяющим фактором производительности всей системы.

Один из традиционных способов ускорения состоит в предварительном построении палетки, то есть таблицы соответствий между параметрами модели и сигналами прибора. Такой подход эффективен при небольшом числе параметров, но быстро сталкивается с ростом объема данных. При пяти параметрах и 50 отсчетах по каждой координате число узлов составляет 50⁵ = 312 500 000. При переходе к семи параметрам число комбинаций возрастает до 50⁷ = 78 120 000 000. Фактический объем полной палетки дополнительно определяется количеством каналов и размером числового представления. Поэтому оценки порядка десятков терабайт должны приводиться вместе с принятыми предположениями о формате хранения.

В настоящей работе физический решатель используется для формирования эталонного датасета, а многократный расчет отклика в процедуре инверсии выполняется нейросетевым аппроксиматором. Такой подход не устраняет физическую неоднозначность обратной задачи, но снижает стоимость вычисления прямого оператора и делает возможной дополнительную итерационную коррекцию параметров.

2. Физическая и параметрическая постановка

2.1. Прямая задача

Пусть p — вектор параметров геологической модели, а y — вектор измерительного отклика. Эталонный прямой оператор определяется отображением:

A_ref: P → ℝ⁴⁰,  p → y_ref = A_ref(p),

где P — множество допустимых моделей среды.

В электромагнитной постановке эталонный отклик определяется решением уравнений Максвелла в частотной области с учетом проводимости, диэлектрической и магнитной проницаемости среды. Для слоистой модели учитываются распространение поля в каждом слое, отражение и прохождение на границах, а также ориентация прибора относительно слоистой структуры.

В работе используется трехслойная модель с параметрами:

p = (R_h^up, R_h, R_v, R_h^down, d_up, d_down, α)ᵀ ∈ ℝ⁷,

где R_h^up и R_h^down — горизонтальные удельные электрические сопротивления верхнего и нижнего вмещающих пластов; R_h и R_v — горизонтальное и вертикальное сопротивления пласта, содержащего прибор; d_up и d_down — расстояния от прибора до кровли и подошвы; α — угол пересечения прибора со слоистой средой.

Коэффициент макроанизотропии не является независимым входным параметром. После инверсии он вычисляется как производная величина:

λ = R_v / R_h.

Таким образом, сеть восстанавливает четыре сопротивления, два расстояния и один угол. Коэффициент анизотропии определяется из восстановленных компонент.

2.2. Обратная задача

Измеренный вектор представляется в виде:

y_meas = A_ref(p_true) + n,

где p_true — параметры реальной среды, а n включает шум измерений, погрешности аппаратуры и несоответствие физической модели.

Обратная задача заключается в нахождении оценки p̂, согласованной с измеренным вектором и физическими ограничениями:

p̂ = argmin_p ℒ(A(p), y_meas).

В общем случае решение может быть неединственным. Различные сочетания сопротивлений, положения границ и угла наклона способны формировать близкие отклики. Кроме того, чувствительность измерений к удаленным границам снижается с расстоянием, поэтому часть параметров может быть слабо наблюдаемой.

3. Полуаналитический прямой расчет

Для плоскослоистой среды пространственная инвариантность параметров вдоль горизонтальных координат позволяет применить преобразование Фурье или Ханкеля. Трехмерная электромагнитная задача представляется набором краевых задач по координате, нормальной к границам слоев.

Для каждого горизонтального спектрального числа рассчитываются вертикальные волновые числа. В изотропном случае они имеют структуру:

γ_j = √(k_ρ² - k_j²),

где k_ρ — горизонтальное спектральное число, а k_j определяется электромагнитными параметрами j-го слоя. В анизотропной среде вид выражения зависит от тензора проводимости и ориентации главных осей анизотропии.

После решения одномерной краевой задачи отклик восстанавливается обратным спектральным преобразованием. При осевой симметрии оно может быть записано как интеграл Ханкеля:

F(ρ) = ∫₀^∞ F̃(k_ρ) J_m(k_ρ ρ) k_ρ dk_ρ,

где J_m — функция Бесселя первого рода, ρ — геометрический параметр зонда, а F̃ — спектральная плотность отклика.

Такое решение является полуаналитическим. Краевая задача решается аналитически или полуаналитически по спектральной переменной, однако получение численного значения сигнала требует вычисления несобственного осциллирующего интеграла. Для этого применяются специализированные квадратуры, цифровая фильтрация и другие численные процедуры.

Главное преимущество полуаналитического решателя состоит в точности и корректном учете физики слоистой среды. Основной недостаток — стоимость многократного вызова. В процедуре инверсии один и тот же расчет может выполняться сотни или тысячи раз, что делает необходимым построение более быстрого приближенного оператора.

4. Палетки и вычислительные ограничения

В исходной трехслойной пятипараметрической модели использовались три сопротивления и два расстояния до границ. При 50 значениях каждого параметра полная регулярная палетка содержит 50⁵ = 312 500 000 комбинаций. Для ее построения применялся специализированный вычислитель на GPU, реализованный на C++ AMP. По приведенным результатам, расчет базы занимал около одного часа, а объем таблиц для использованной конфигурации зондов составлял около 30 ГБ. Полный перебор по палетке обеспечивал время расчета одной каротажной точки порядка 50–100 мс.

После расширения модели до семи параметров регулярная палетка при том же числе отсчетов содержит 50⁷ = 78 120 500 000 комбинаций. При хранении нескольких откликов для каждой комбинации объем данных становится несопоставимым с объемом оперативной памяти стандартной станции геонавигации. Поэтому переход к семипараметрической модели делает полный перебор по регулярной палетке практически неэффективным.

Другой вариант состоит в расчете отклика непосредственно в процессе поиска. Он не требует хранения палетки, но время вычисления каждой точки переносится внутрь оптимизационного цикла. При использовании глобальных стохастических алгоритмов число обращений к прямому решателю может быть очень большим. Нейросетевой суррогат позволяет совместить многократный поиск с малой стоимостью отдельного вызова прямого оператора.

5. Нейросетевой прямой оператор

5.1. Подготовка параметров и сигналов

Первые четыре координаты вектора параметров переводятся в логарифмическую шкалу:

q_j = log₁₀(max(p_j, 10⁻⁵)),  j = 1, ..., 4.

После этого параметры стандартизируются:

x_j = (q_j - μ_X,j) / s_X,j,

где μ_X,j и s_X,j — среднее и стандартное отклонение соответствующей координаты. Вектор x ∈ ℝ⁷ поступает на вход прямой сети.

Для 16 амплитудных каналов с индексами Python-массива I_amp = {4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38} применяется преобразование:

y'_j = log₁₀(max(y_j, 10⁻⁸)).

После этого все 40 каналов стандартизируются:

z_j = (y'_j - μ_Y,j) / s_Y,j.

Вектор z ∈ ℝ⁴⁰ является целевым выходом прямой сети и входом обратной сети.

В окончательной реализации статистики μ_X, s_X, μ_Y и s_Y должны быть общими для всех этапов вычислительного контура. Несогласованное применение разных стандартизаторов приводит к подаче выхода обратной сети в прямую сеть в другой системе координат и искажает физическую невязку.

5.2. Архитектура прямой сети

Прямая сеть F_θ аппроксимирует нормированный оператор:

F_θ: ℝ⁷ → ℝ⁴⁰.

Используется архитектура 7 → 512 → 1024 → 512 → 256 → 40. Пусть h_0 = x. Первые четыре слоя задаются выражениями:

a_1 = W_1^F h_0 + b_1^F,  h_1 = GELU(a_1),

a_2 = W_2^F h_1 + b_2^F,  h_2 = GELU(a_2),

a_3 = W_3^F h_2 + b_3^F,  h_3 = GELU(a_3),

a_4 = W_4^F h_3 + b_4^F,  h_4 = GELU(a_4).

Линейный выходной слой имеет вид:

ẑ = F_θ(x) = W_5^F h_4 + b_5^F.

Размерности матриц весов: W_1^F ∈ ℝ⁵¹²ˣ⁷, W_2^F ∈ ℝ¹⁰²⁴ˣ⁵¹², W_3^F ∈ ℝ⁵¹²ˣ¹⁰²⁴, W_4^F ∈ ℝ²⁵⁶ˣ⁵¹², W_5^F ∈ ℝ⁴⁰ˣ²⁵⁶.

Функция GELU применяется покомпонентно к скрытым слоям. Выходной слой нелинейности не содержит.

Физический отклик восстанавливается обратными преобразованиями. Сначала:

y'_hat,j = ẑ_j s_Y,j + μ_Y,j.

Для j ∈ I_amp: y_hat,j = 10^(y'_hat,j), для остальных каналов: y_hat,j = y'_hat,j.

Итоговый физический оператор имеет вид:

A_NN(p) = T_Y⁻¹(F_θ(T_X(p))),

где T_X включает логарифмирование и стандартизацию параметров, а T_Y⁻¹ — обратное преобразование выходного вектора.

5.3. Обучение и верификация прямой сети

Обучающий датасет сформирован по результатам эталонных расчетов. В коде использована выборка из 20 млн точек. Для пары (x^(k), z_ref^(k)) функция потерь имеет вид:

ℒ_F(θ) = (1/N) ∑_{k=1}^N MSE(F_θ(x^(k)), z_ref^(k)).

В реализации используется MSELoss, усредняющая ошибку по всем 40 каналам и объектам мини-батча. Оптимизация выполняется методом Adam с начальной скоростью обучения 0.001, размером мини-батча 8192 и максимальным числом эпох 250. Для контроля переобучения используется отложенная валидационная выборка и ранняя остановка при отсутствии улучшения в течение 30 эпох.

По приведенным результатам средняя погрешность аппроксимации составила 0,12 %, максимальная — 2,0 % на наиболее контрастных границах. Время вычисления одного отклика составило около 12 мкс, размер сохраненных весов — около 4 МБ.

Эти показатели характеризуют аппроксимацию прямого оператора. Они не являются непосредственно оценкой точности восстановления геологических параметров. Для инверсии необходимо отдельно оценивать ошибки сопротивлений, расстояний, угла и производного коэффициента анизотропии.

6. Обратная нейросеть и гибридная функция потерь

6.1. Архитектура обратной сети

Обратная сеть G_φ задает отображение:

G_φ: ℝ⁴⁰ → ℝ⁷.

Используется архитектура 40 → 512 → 1024 → 512 → 256 → 7. Для входного вектора z_noisy выполняются операции:

u_1 = GELU(W_1^I z_noisy + b_1^I),

u_2 = GELU(W_2^I u_1 + b_2^I),

u_3 = GELU(W_3^I u_2 + b_3^I),

u_4 = GELU(W_4^I u_3 + b_4^I).

Линейный выходной слой формирует оценку нормированных параметров:

x̂ = G_φ(z_noisy) = W_5^I u_4 + b_5^I.

Обратная сеть не является аналитической инверсией физического оператора. Она формирует начальную оценку параметров на распределении синтетических моделей, а затем эта оценка уточняется по физической невязке.

6.2. Динамический шум

Во время обучения к чистому нормированному сигналу добавляется аддитивный гауссов шум:

z_noisy = z_clean + ε,  ε ~ ℕ(0, 0.02² I_40).

Величина 0.02 является стандартным отклонением шума в стандартизированном пространстве. Она не является автоматически относительной погрешностью 2 % в исходных физических единицах.

Обратная сеть получает z_noisy, но целевым параметром остается чистый вектор x_clean. Это формирует задачу восстановления параметров по зашумленному отклику.

6.3. Гибридный контур

Параметры прямой сети θ загружаются из предварительно обученной модели и фиксируются. Для каждого объекта выполняется композиция:

z_noisy → G_φ → x̂ → F_θ → z_rec,

где x̂ = G_φ(z_noisy), z_rec = F_θ(x̂). Геологическая составляющая функции потерь определяется как:

ℒ_geo(φ) = (1/B) ∑_{k=1}^B MSE(G_φ(z_noisy^(k)), x_clean^(k)).

Физическая составляющая равна:

ℒ_phys(φ) = (1/B) ∑_{k=1}^B MSE(F_θ(G_φ(z_noisy^(k))), z_clean^(k)).

Итоговая функция потерь в коде имеет вид:

ℒ_inv(φ) = ℒ_geo(φ) + 2.0 ℒ_phys(φ).

При обучении изменяются только параметры обратной сети φ. Физическая составляющая требует, чтобы предсказанная геология воспроизводила чистый измерительный отклик через прямой оператор.

Описанный подход является гибридной physics-guided инверсией. В классической PINN физика обычно включается в функцию потерь через невязку дифференциальных уравнений. В данном случае физическое ограничение реализовано через невязку сигнала, рассчитанного замороженной нейросетевой аппроксимацией прямого оператора.

6.4. Передача градиента

Для одного объекта обозначим остаток через r = F_θ(x̂) - z_clean. При MSE по 40 каналам:

ℒ_phys = (1/40) rᵀ r.

Якобиан прямой сети по семи входным параметрам имеет размерность 40x7:

J_F(x̂) = ∂ F_θ(x̂) / ∂ x̂.

Градиент физической невязки по выходу обратной сети равен:

∂ ℒ_phys / ∂ x̂ = (2/40) J_F(x̂)ᵀ r.

По цепному правилу:

∂ ℒ_phys / ∂ φ = (∂ ℒ_phys / ∂ x̂)(∂ G_φ(z_noisy) / ∂ φ).

В PyTorch эта operation выполняется автоматически методом autograd. Параметры прямой сети имеют requires_grad = False, поэтому их значения не меняются, но производная по входу прямой сети сохраняется и передает физическую ошибку к обратной сети.

7. Эксплуатационная инверсия

После завершения обучения истинные параметры прямой и обратной сетей фиксируются. Для нового измерения выполняется та же предобработка, что и при обучении, и формируется нормированный вектор z_meas.

Начальная оценка задается обратной сетью: x_0 = G_φ*(z_meas), где G_φ* — лучшие параметры обратной сети.

Дальнейшее уточнение выполняется по сигнальной невязке:

ℒ_phys(X) = (1/(40N)) ∑_{i=1}^N ∑_{j=1}⁴⁰ w_j (F_θ(X_i)_j - Z_meas,i,j)².

В представленном коде w_j = 1 для всех каналов. Межточечные квадратичные штрафы предусмотрены, но в рассматриваемом запуске их коэффициенты равны нулю.

Для одной точки градиент имеет вид:

grad_Xi ℒ_phys = (2/(40N)) J_F(X_i)ᵀ (F_θ(X_i) - Z_meas,i).

Вычислительная функция называется run_pgd_for_topology, однако фактически использует оптимизатор Adam с проекцией. Поэтому алгоритм корректнее называть проекционным Adam или проекционной градиентной инверсией с адаптивным шагом.

На каждой итерации выполняются следующие операции: расчет синтетических сигналов Z_k = F_θ(X_k); вычисление остатка R_k = Z_k - Z_meas; расчет сигнальной невязки; вычисление градиента по параметрам; адаптивное обновление Adam; подавление градиентов слабочувствительных параметров; топологическая проекция; проекция на физические границы.

Для первого и второго моментов Adam используются рекуррентные соотношения:

M_k = β_1 M_{k-1} + (1-β_1) G_k,

V_k = β_2 V_{k-1} + (1-β_2)(G_k ⊙ G_k).

После коррекции смещения выполняется шаг:

X_{k+1/2} = X_k - η M̂_k / (√(V̂_k) + ε).

Начальная скорость обучения в коде равна η = 0.015. Затем применяется проекция:

X_{k+1} = Π_B(Π_T(X_{k+1/2})),

где Π_T — проекция на выбранную топологию, а Π_B — проекция на физические диапазоны. Для каждой топологии выполняется 150 итераций.

8. Зона исследования и маскирование границ

Для учета ограниченной зоны исследования вычисляется стандартное отклонение амплитудных каналов для каждой каротажной точки:

s_i = std({z_i,j: j ∈ I_amp}).

Формируется активная маска: m_i = 1, если s_i > 0.045; m_i = 0, если s_i ≤ 0.045. Порог 0.045 используется как критерий чувствительности и не является уровнем добавляемого шума.

Маска применяется к градиентам расстояний до границ:

grad(d_up,i) ← m_i grad(d_up,i),  grad(d_down,i) ← m_i grad(d_down,i).

Если точка считается слабочувствительной, ее расстояния до границ не уточняются градиентным методом. Такое ограничение предотвращает неконтролируемое изменение геометрических параметров в областях, где измерительные каналы не содержат достаточной информации о границе.

В обучающей выборке обратной сети дополнительно используется DOI-преобразование. Если расстояние до верхней или нижней границы превышает заданный порог 3.8, соответствующая граница заменяется фоновым расстоянием 5.0, а сопротивление удаленного пласта приравнивается сопротивлению пласта с прибором. Это правило является частью априорной параметризации задачи и означает, что границы за пределами принятой зоны исследования не восстанавливаются независимо.

9. Физические и топологические ограничения

В физическом пространстве задаются диапазоны:

0.5 ≤ R_h^up, R_h, R_v, R_h^down ≤ 200 Ом·м,

0.05 ≤ d_up, d_down ≤ 4.0 м,

60 ≤ α ≤ 120 градусов.

Для сопротивлений границы сначала переводятся в логарифмическую шкалу, затем стандартизируются:

x_min,j = (q_min,j - μ_X,j)/s_X,j,  x_max,j = (q_max,j - μ_X,j)/s_X,j.

Проекция на допустимый интервал выполняется покомпонентно:

Π_B(v_j) = min(max(v_j, x_min,j), x_max,j).

Кроме общих физических ограничений, используются структурные ограничения трех топологий: T0, T1 и T2.

10. Каскадная инверсия топологий T0–T1–T2

10.1. Общий принцип

Каскад предназначен для последовательного усложнения модели в зависимости от числа границ, которые могут быть восстановлены по данным прибора: T0 → T1 → T2. T0 соответствует отсутствию наблюдаемых границ, T1 — одной наблюдаемой границе, T2 — двум наблюдаемыми границами. Каскад является вычислительной стратегией ограничения пространства поиска и не заменяет отдельную статистическую процедуру выбора числа границ.

10.2. Топология T0

В модели T0 обе границы считаются отсутствующими или находящимися за пределами эффективной зоны чувствительности. Расстояния фиксируются на значении 4.0 м: d_up = 4.0, d_down = 4.0. Сопротивления вмещающих пластов приравниваются сопротивлению пласта с прибором: R_h^up = R_h, R_h^down = R_h.

Топологическая проекция имеет вид:

Π_T0(p) = (R_h, R_h, R_v, R_h, 4.0, 4.0, α)ᵀ.

В этой модели независимыми параметрами остаются R_h, R_v и α. Результат T0 сохраняется как самостоятельная ветвь инверсии.

10.3. Топология T1

Модель T1 допускает наличие только одной наблюдаемой границы. На каждой итерации сравниваются текущие расстояния до границ. Если d_up ≤ d_down, верхняя граница считается ближайшей. Она сохраняется, а нижняя граница заменяется фоновым состоянием: d_down = 4.0, R_h^down = R_h. Если d_down < d_up, сохраняется нижняя граница, а верхняя заменяется фоном: d_up = 4.0, R_h^up = R_h. Таким образом, T1 является объединением двух классов моделей: с одной верхней границей и с одной нижней границей. Выбор класса выполняется по текущему сравнению расстояний.

10.4. Топология T2

Модель T2 допускает одновременное восстановление кровли и подошвы. Ее начальное приближение формируется результатом инверсии T1: X_0^(T2) = X_final^(T1). Для каждой точки фиксируется граница, которая была признана ближайшей на этапе T1.

Если ближайшей является верхняя граница, фиксируются d_up^(T2) = d_up^(T1), R_h^up,(T2) = R_h^up,(T1). Соответствующие градиенты обнуляются: grad(d_up) = 0, grad(R_h^up) = 0. Если ближайшей является нижняя граница, фиксируются d_down^(T2) = d_down^(T1), R_h^down,(T2) = R_h^down,(T1), а градиенты по этим параметрам также обнуляются.

После каждого шага зафиксированные компоненты возвращаются к значениям этапа T1. Остальные параметры уточняются по сигнальной невязке. Такая процедура уменьшает взаимную компенсацию параметров двух границ: сначала определяется ближняя граница в более простой модели, затем при ее фиксированном положении уточняется вторая граница.

10.5. Полная последовательность

В соответствии с алгоритмом выполняются три запуска:

X^(T0) = Optimize(Z_meas, T0, G_φ*(Z_meas)),

X^(T1) = Optimize(Z_meas, T1, G_φ*(Z_meas)),

X^(T2) = Optimize(Z_meas, T2, X^(T1)).

Для T0 и T1 используется начальная оценка обратной сети. Для T2 используется результат T1. Все три результата сохраняются для последующего анализа.

Если требуется автоматически выбрать итоговую топологию, можно использовать критерий:

C_T = ℒ_phys(X^(T)) + γ n_T,

где n_T — число свободных параметров модели, а γ — штраф за сложность. Практически также могут применяться критерий DOI, статистически значимое уменьшение невязки или геологическая априорная информация.

11. Восстановление физических параметров

После завершения оптимизации нормированные параметры переводятся в пространство подготовленных величин:

q̂_j = x̂_j s_X,j + μ_X,j.

Для четырех сопротивлений выполняется обратное логарифмирование:

R_h^up = 10^(q̂_1),  R_h = 10^(q̂_2),  R_v = 10^(q̂_3),  R_h^down = 10^(q̂_4).

Расстояния и угол восстанавливаются непосредственно: d_up = q̂_5, d_down = q̂_6, α = q̂_7.

Производный коэффициент анизотропии вычисляется как:

λ = R_v/R_h = 10^(q̂_3 - q̂_2).

Для каждой топологии сохраняются соответствующие сопротивления и положения границ. Для полноценной верификации вместе с результатами необходимо сохранять значение сигнальной невязки, active маску, выбранную топологию и признаки достижения параметрами границ допустимого диапазона.

12. Результаты вычислительных экспериментов

12.1. Пятипараметрическая модель

На первом этапе использовалась трехслойная пятипараметрическая модель изотропной среды. В нее входили три сопротивления и два расстояния до границ. Прямой расчет выполнялся по аналитическому решению трехслойной модели, а численное вычисление интегралов — специализированным GPU-вычислителем на C++ AMP. Полная палетка при 50 отсчетах по каждому параметру содержала 312,5 млн комбинаций. По приведенным результатам ее расчет занимал около одного часа, объем таблиц для использованной конфигурации зондов составлял около 30 ГБ, а инверсия методом полного перебора занимала 50–100 мс на одну каротажную точку. Этот результат являлся технологически приемлемым для исходной модели, но схема плохо масштабируется при увеличении числа параметров.

12.2. Семипараметрическая модель

После анализа результатов опытно-промысловых работ модель была расширена за счет учета вертикального сопротивления пласта с прибором и угла пересечения прибора со слоистой средой. Для генерации эталонных откликов использовался empymod. Для обучения прямой сети сформирован датасет из 20 млн точек. Расчет выборки занял около семи часов. Обучение MLP на GPU с использованием PyTorch заняло около шести часов.

На независимом тестовом наборе получены следующие показатели: средняя погрешность аппроксимации прямого отклика — 0,12 %; максимальная погрешность — 2,0 % на наиболее сложных контрастных моделях; время одного инференса прямой сети — около 12 мкс; размер сохраненных весов — около 4 МБ.

12.3. Каскадная инверсия

В синтетическом каротажном сценарии исследовались три топологии. Для модели T0 проверялась реконструкция отклика без наблюдаемых границ. Для T1 восстанавливалась ближайшая граница — кровля или подошва. Для T2 выполнялось уточнение второй границы при фиксации ранее определенной ближайшей границы.

По представленным результатам алгоритм отслеживал плавное изменение положения подошвы пласта в диапазоне от 4 до 0 м вдоль наклонной траектории скважины. Оценка угла сохраняла соответствие заданной траектории, а коэффициент анизотропии восстанавливал тренд в диапазоне 1,8–2,2. Горизонтальные сопротивления целевого и вмещающих пластов разделялись при контрасте порядка 100 Ом·м для целевого пласта и 5–6 Ом·м для вмещающих пород. Для рассмотренного тестового сценария невязка сигналов после инверсии находилась в диапазоне 10⁻⁴–10⁻⁶.

13. Реализация на C++ и перспективы забойной обработки

После обучения матрицы весов экспортируются из PyTorch в текстовые файлы. В PyTorch линейный слой вычисляет z = W_PyTorch x + b. Если в C++ используется строковая запись z_row = x_row W_C++ + b, то при экспорте применяется транспонирование: W_C++ = (W_PyTorch)ᵀ. Смещения не транспонируются. Для воспроизведения модели необходимо перенести не только веса, но и средние и масштабы стандартизации, индексы логарифмируемых каналов, пороги логарифмирования, реализацию GELU, порядок параметров и каналов, физические границы и правила топологических проекций.

Эксплуатационный код может быть реализован на C++ с использованием библиотеки Eigen. В таком варианте PyTorch не требуется: вычисления выполняются последовательностью матричных умножений, применением функций активации и обратным проходом для получения градиента прямой сети.

14. Ограничения и требования к верификации

Нейросетевой подход не устраняет фундаментальную неединственность обратной задачи. Он заменяет дорогостоящий расчет прямого оператора его приближенной моделью и тем самым снижает вычислительную стоимость поиска.

Основные ограничения метода следующие: качество прямой сети определяется областью параметров, представленной в обучающем датасете; сеть наследует физические допущения и ошибки эталонного решателя; малая невязка сигналов не гарантирует малой ошибки каждого геологического параметра; удаленные границы могут быть слабо наблюдаемыми, поэтому их восстановление должно ограничиваться DOI-правилами; каскад T0–T1–T2 задает вычислительную стратегию, но сам по себе не является строгим критерием выбора числа границ.

15. Заключение

Разработан нейросетевой вычислительный контур для ускорения прямого расчета и инверсии многоканальных данных электромагнитного каротажа в семипараметрической трехслойной модели. Прямая сеть с архитектурой 7–512–1024–512–256–40 аппроксимирует нормированный отклик эталонного полуаналитического решателя. Обратная сеть с архитектурой 40–512–1024–512–256–7 формирует начальную оценку геологических параметров. Эксплуатационная инверсия выполняется методом проекционного Adam по сигнальной невязке. Полученные результаты показывают возможность существенного ускорения многократного расчета прямого отклика по сравнению с физическим решателем.