# Документация API: DLL Инверсии (NEURO 40 -> 7P)

Эта библиотека переводит показания электромагнитного LWD прибора в 7 параметров геологической среды. Библиотека оперирует исключительно реальными физическими величинами. Все внутренние преобразования скрыты от пользователя.

## 1. Инициализация (Вызывать 1 раз)

bool InitEngine(const char* dir_path, int max_steps, float lr)

- dir_path: Путь к папке, содержащей конфигурационные файлы (.txt).

- max_steps: Оптимально 150.

- lr (Скорость сходимости): Оптимально 0.015.

- Возвращает true, если конфигурация считана успешно.

## 2. Основная рабочая функция

void RunPGDInversion(

const float* raw_signals_40, // Измерения прибора

const float* min_bounds_7,   // Минимально возможные свойства среды

const float* max_bounds_7,   // Максимально возможные свойства среды

float* raw_geo_7_out         // Сюда запишется результат (структура среды)

)

## 3. Формат геологических параметров (Массивы по 7 элементов)

Массивы лимитов (bounds) и массив результатов (geo_out) используют единый порядок и единые физические величины:

- [0] — УЭС кровли (Вышележащий пласт). Размерность: Ом·м.

- [1] — Гор. УЭС целевого пласта. Размерность: Ом·м.

- [2] — Верт. УЭС целевого пласта. Размерность: Ом·м.

- [3] — УЭС подошвы (Нижележащий пласт). Размерность: Ом·м.

- [4] — Расстояние до кровли (вверх от прибора). Размерность: Метры.

- [5] — Расстояние до подошвы (вниз от прибора). Размерность: Метры.

- [6] — Зенитный угол (угол пересечения). Размерность: Градусы.

## 4. Формат сигналов прибора (Массив 40 элементов)

Данные передаются в точности, как они зафиксированы приемниками, без логарифмирования. Амплитуды — это линейные числа, Фазы — в градусах.

Блок Частоты 400 кГц:* [0...3] — Фазы ZZ (Разница фаз T1…T4 Симметризованная). Размерность: Градусы.
* [4...7] — Зонд L=0.96м. Сигналы A и B (Амплитуда линейная, Фаза градусы, Амплитуда линейная, Фаза градусы).
* [8...11] — Зонд L=1.62м. Сигналы A и B (Ампл, Фаза, Ампл, Фаза).
* [12...15] — Зонд L=2.28м. Сигналы A и B (Ампл, Фаза, Ампл, Фаза).
* [16...19] — Зонд L=3.00м. Сигналы A и B (Ампл, Фаза, Ампл, Фаза).

Блок Частоты 2 МГц:* [20...39] — Структура и размерности полностью аналогичны блоку 400 кГц по тем же зондам.